Załącznik nr 1

Specyfikacja i obmiary robót

I. Malowanie ścian:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ceramicznymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- Dwukrotne malowanie ścian farbami ceramicznymi (powłoka nano ceramiczna,  pierwsza klasa odporności na szorowanie, plamoodporna);

- Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat | 43,20 |
| 2. | Gabinet prezesa | 48,45 |
| 3. | Gabinet dyrektora | 43,20 |
| 4. | Pokój nr 3 | 44,25 |
| 5. | Pokój nr 4 | 44,25 |
| 6. | Pokój nr 5 | 44,25 |
| 7. | Pokój nr 6 | 44,25 |
| 8. | Pokój nr 7 | 44,70 |
| 9. | Pokój nr 9 | 88,80 |
| 10. | Korytarz | 153,70 |
| 11. | Schody | 32,25 |
| Razem: |  | 631,30 |

II. Malowanie sufitów:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi (szpachlowanie, likwidacja pęknięć);

- Gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym;

- Dwukrotne malowanie sufitów farbami lateksowymi (o dużej odporności na szorowanie);

- Mycie pomieszczeń po robotach malarskich;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat | 12,40 |
| 2. | Gabinet prezesa | 16,30 |
| 3. | Gabinet dyrektora | 13,00 |
| 4. | Pokój nr 3 | 13,50 |
| 5. | Pokój nr 4 | 13,50 |
| 6. | Pokój nr 5 | 13,50 |
| 7. | Pokój nr 6 | 13,50 |
| 8. | Pokój nr 7 | 13,90 |
| 10. | Korytarz | 41,50 |
| 11. | Schody | 32,25 |
| Razem: |  | 151,10 |

III. Podłogi z wykładzin PCV:

Wymiana wykładzin tekstylnych na jednolitą wykładzinę typu Gamrat: NEBRO lub ALTICA lub CUBUS lub OMEGA – 2 mm grubości.

- Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- Przygotowanie podłoża;

- Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod wykładzinę Gamrat;

- Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- Ułożenie wykładziny  i przyklejenie jej na całej powierzchni klejem dyspersyjnym;

- Wykonanie cokolika (wywinięcie wykładziny na ścianę) na kleju kontaktowym;

- Spawanie złączy wykładziny;

- Mycie i lakierowanie całej powierzchni;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 4. | Pokój nr 3 | 13,50 |
| 5. | Pokój nr 4 | 13,50 |
| 7. | Pokój nr 6 | 13,50 |
| 8. | Pokój nr 7 | 13,90 |
| Razem: |  | 54,40 |

IV. Podłogi z paneli winylowych:

- Zerwanie starej wykładziny tekstylnej;

- Naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi;

- Przygotowanie podłoża;

- Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (grunt do podłoży);

- Ewentualne wylanie masy samopoziomującej pod panele winylowe;

- Ewentualne szlifowanie powierzchni w celu usunięcia nierówności;

- Ułożenie podłogi z paneli winylowych (5mm: AC6+, Klasa 34, odporne na poślizg R9, Odporne na plamy i odciski, 4 stronna V-fuga, system łączenia TopClic,  A.B.C. Powłoka Antybakteryjna);

- Położenie cokolika przyściennego;

- Mycie całej powierzchni;

Wykaz pomieszczeń i powierzchni:

| L.p. | Pomieszczenie | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat | 12,40 |
| 2. | Gabinet prezesa | 16,30 |
| 3. | Gabinet dyrektora | 13,00 |
| Razem: |  | 41,70 |

Uwaga: kolorystykę i wzornictwo należy każdorazowo uzgadniać z zamawiającym.

Uwaga: przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta w siedzibie zamawiającego oraz dokonanie oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu.